Уважаемый Покупатель !

Вы приобрели комплекс АРВИД.

Объединение КСИ выражает уверенность в эффективности и надежности приобретенного Вами комплекса. Будем рады  видеть в Вашем лице своих постоянных клиентов.

Данное руководство поможет Вам правильно подключить комплекс к компьютеру и приобрести основные навыки, необходимые для его эксплуатации. При освоении работы АРВИДа рекомендуем использовать контекстную помощь включенную в программное обеспечение комплексу. В ней Вы найдете ответы практически на все вопросы, возникающие в процессе работы.

АРВИД™ и ARVID™ - зарегистрированные товарные знаки ПО КСИ.

Комплекс АРВИД, его программное обеспечение и комплект документации являются объектом авторского права предприятия - разработчика: 103045, г. Москва, Б.Сергиевский пер. 15-3, ПО “Кси”.

оглавление:

НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА.

УСТАНОВКА ПЛАТЫ В КОМПЬЮТЕР.

инсталляция комплекса для windows-95 и nt	9

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА АРВИДА.

РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

ПРОЧИЕ УТИЛИТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ ПО.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ.	22

ГАРАНТИИ И ПОДДЕРЖКА ИЗГОТОВИТЕЛЯ.	24

# НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Комплекс АРВИД предназначен для создания архивов и хранения больших объемов информации на видеокассетах в формате VHS в стандарте PAL/SECAM. Программное обеспечение (ПО) комплекса предназначено для работы под управлением операционных систем MS DOS (версии ³ 3.0), WINDOWS 95, WINDOWS NT (версии ³ 4.0), OS/2

В комплект поставки комплекса  входит:

- контроллер (АРВИД-1031, 1031К, 1051 или 1052);

- кабель соединения ЭВМ с видеомагнитофоном;

- программное обеспечение (ПО) комплекса, поставляемое в виде архивов на дистрибутивных дискетах;

- данное руководство.

- упаковка.

Новые версии ПО Вы можете получить бесплатно  на BBS поддержки (095) 534-94-18 с 20.00 до 8.00. или по сети FIDO 2:5020/35.15.

По сети INTERNET доступно несколько WEB-страниц и FTP-серверов, поддерживаемых дилерами ПО КСИ, содержащих информацию по контроллерам АРВИД и версии ПО:

http://www.arvid.ru

http://www.sunup.ru/attik/arvid

http://ugol.srcc.msu.su/arvid

ftp://ugol.srcc.msu.su

# основные ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

АРВИД предназначен для эксплуатации с ЭВМ типа IBM PC/AT (или совместимых с ними) и видеомагнитофоном или пишущим плеером (далее ВМ), имеющим дистанционное ИК управление.

АРВИД обеспечивает:

- управление ВМ при помощи ИК-светодиода, закрепляемого на передней панели ВМ напротив ИК-сенсора.

- преобразование данных, поступающих с магистрали ISA, в видеосигнал с частотой кадров 50 Гц и частотой строк 15,625 кГц, передачу его на видеовход ВМ для записи на кассету; а также прием видеосигнала с ВМ и обратное преобразование его в данные.

ВНИМАНИЕ! Контроллер АРВИД работает только в стандарте VHS (PAL/SECAM) 50 гц , с видеосигналом с частотой кадров 60 Гц (NTSC) АРВИД НЕ РАБОТАЕТ!!!

Скорость переноса информации с/на ленту, обеспечиваемая контроллерами АРВИД-1031, 1031К - 200Кб/сек,  АРВИД-1051, 1052 - 325 Кб/с (без учета программного сжатия данных, реализуемого программным обеспечением для WINDOWS-95,NT).

Максимальная емкость кассеты пропорциональна длине ленты и скорости обмена. Например, максимальную емкость кассеты Е-180 для контроллера АРВИД-1031, работающего под управлением программного обеспечения для MS-DOS, можно вычислить по формуле:

10800с * 200кбайт/с = 2,16Гбайт,

емкость той же кассеты для контроллера АРВИД-1051 или 1052, работающего под управлением ПО для WINDOWS-95, NT, , будет не менее:

10800с * 325кбайт/с = 3,51 Гбайт

Программное уплотнение данных при записи (для ПО WINDOWS-95,NT) обеспечивает коэффициент сжатия ´1,5-´1,7 при записи на ленту таких пакетов ,как BORLAND или VISUAL C++. При записи текстовых файлов, файлов изображений коэффициент сжатия увеличивается до ´3-´4. При использовании компьютера с процессором 486DX4-100 и ниже максимальный коэффициент сжатия не достигается из-за недостаточного быстродействия компьютера.

При работе ВМ в режиме двойной плотности (LP) емкость кассеты увеличивается вдвое, однако использование этого режима может повлечь несовместимость записи с другими ВМ и использование этого режима не рекомендуется.

Время поиска информации на ленте обратно пропорционально скорости перемотки ленты Вашим ВМ и прямо пропорционально расстоянию от текущего положения ленты до расположения искомой записи на ленте.

Мощность, потребляемая АРВИДом от источника питания Вашего компьютера, - не более 0.5 Вт.

Условия эксплуатации АРВИДа соответствуют условиям эксплуатации Вашего компьютера и видеомагнитофона.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА.

Для эффективной работы АРВИДа под WINDOWS требуется компьютер с процессором не ниже 5x86-133.

(для контроллера АРВИД-1031, работающего под управлением ПО для MS-DOS, минимальная конфигурация - 386DX33/2Мб)

Программное обеспечение (ПО) АРВИДа функционирует под управлением MS-DOS, Windows 95 и Windows NT.

ВНИМАНИЕ! Контроллеры АРВИД-1051, 1052 под управлением ПО для MS-DOS работают в режиме эмуляции контроллера 1031 (скорость передачи данных 200Кб/сек).

ВНИМАНИЕ! Для нормальной работы ПО для MS DOS параметр FILES= в файле CONFIG.SYS Вашего компьютера должен быть не менее 50.

# УСТАНОВКА платы в компьютер.

На магистрали ISA АРВИД представлен 16-разрядными портами. Адреса портов определяются замыканием перемычек JP1, JP2, JP3 и JP4 (см. рис. 1):

| Адрес | JP1 | JP2 | JP3 | JP4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210-217h | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 230-237h | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 |
| 250-257h | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
| 270-277h | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| 290-297h | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| 2b0-2b7h | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| 2d0-2d7h | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| 2f0-2f7h | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 310-317h | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 330-337h | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 |
| 350-357h | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
| 370-377h | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| 390-397h | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| 3b0-3b7h | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| 3d0-3d7h | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| 3f0-3f7h | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |

Заводская установка 350-357h.

АРВИД вырабатывает сигнал прерывания. Выбор линии для этого сигнала определяется замыканием одной из перемычек JP5-JP6 (см. рис. 1):

| Прерывание | JP5 | JP6 |
| --- | --- | --- |
| IRQ15 | 1-2 | --- |
| IRQ12 | 2-3 | --- |
| IRQ11 | --- | 1-2 |
| IRQ10 | --- | 2-3 |

Заводская установка IRQ11.

Рис.1. Расположение перемычек на контроллере АРВИД.

Расположение перемычек на разных моделях контроллеров может незначительно отличаться от приведенного на рисунке, следует ориентироваться по маркировке на печатной плате. Нумерация штырей при этом остается без изменений - слева направо

В Вашем компьютере могут оказаться другие устройства с теми же портами и/или прерываниями, что и установленные на плате АРВИДа. Тогда возникают конфликты между устройствами Вашей ЭВМ. Устройствами, конфликтующими с АРВИДом, могут выступать звуковые платы (Sound Blaster, Gravis Ultra Sound, EdisonGold etc.), контроллеры CDROM, сетевые карты (Ethernet, Arcnet), a также контроллеры, интегрированные на системной плате (напр., BusMouse). В этом случае необходимо изменить либо установки АРВИДа, либо установки конфликтующих с ним устройств.

ВНИМАНИЕ! При изменении установок перемычек на плате АРВИДа не забудьте внести соответствующие изменения в конфигурацию программного обеспечения (о том, как это сделать см. в файле README.TXT).

Если системная плата Вашего компьютера имеет шину PCI, необходимо обратить внимание на ее настройки в BIOSе компьютера. Прерывание, используемое АРВИДом, не должно быть назначено на шину PCI. В противном случае будет выдаваться сообщение об ошибке: “Нет прерываний”.

Если предварительные установки выполнены, и Вы уверены, что конфликтов АРВИДа с другими устройствами на шине ISA не возникнет, то можно приступить к непосредственной установке контроллера в компьютер, для чего выполнить следующие действия:

- открыть корпус компьютера, вставить контроллер в свободное гнездо расширения шины ISA и закрепить винтом, предварительно убедившись в отсутствии перекоса платы в разъеме.

- соединить ВМ с контроллером при помощи кабеля следующим образом:

- соединитель типа “ТЮЛЬПАН” светлого цвета вставить в гнездо “VIDEO OUT” ВМ;

- соединитель типа “ТЮЛЬПАН” темного цвета вставить в гнездо “VIDEO IN” ВМ;

ВНИМАНИЕ!  В случае, если Ваш ВМ имеет видео разъем типа SCART, необходимо приобрести переходной соединитель SCART-ТЮЛЬПАН (в комплект поставки АРВИД не входит).

- 9-контактный соединитель вставить в разъем контроллера;

- провод светодиода, выходящий из соединителя типа “ТЮЛЬПАН” темного цвета, закрепить таким образом, чтобы излучатель светодиода находился напротив окна ИК- приемника ВМ .

ВНИМАНИЕ!  Корпус видеомагнитофона и компьютера должны быть электрически соединены (отрезком провода в бытовых условиях; подключением к клемме заземления в промышленных условиях). Категорически не рекомендуем “заземлять” любые устройства путем соединения их с батареей центрального отопления!

# Инсталляция комплекса для windows 95 и WINDOWS nt.

Для инсталляции аппаратуры комплекса необходимо:

- Запустить “Control panel”.

- Запустить “Add new hardware”.

- На предложение поиска нового оборудования ответить “НЕТ”.

- Из списка типа устройств выбрать “Other devices”.

- В следующем окне выбрать “Have disk ...”и ввести путь к директории, в которой находится файл arvid.inf.

- После появления элементов списка Arvid-1031 streamer (или Arvid-1051, 1052 streamer), выберите Ваш тип контроллера и нажмите “Next”.

Более подробно об изменении конфигурации комплекса см. файл readme.txt.

# установка программного обеспечения.

Установка программного обеспечения , входящего в комплект поставки, описана в файле README.TXT, находящегося на дистрибутивной дискете, который необходимо прочитать перед проведением инсталляции. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ПРОВОДИТЕ ИНСТАЛЯЦИЮ ТОЧНО ТАК, КАК УКАЗАНО В ФАЙЛЕ README.TXT.

Установка программного обеспечения для MS DOS.

Установка программного обеспечения, входящего в комплект поставки, начинается с запуска инсталлятора INSTALL.EXE. Если инсталлятор запускается из-под Windows или OS/2, то необходимо открыть DOS окно и далее произвести следующие действия:

- вставить дискету с дистрибутивом ПО в дисковод и запустить с нее файл INSTALL.EXE, при этом выдается на экран запрос  о чтении файла READ.ME. Если Вы уверены в том, что правильно поняли порядок установки и настройки аппаратуры и ПО комплекса, то можете отвечать на запрос отрицательно. Затем инсталлятор позволяет установить некоторые опции. Вам нужно в первую очередь указать логический диск, на котором будет размещено ПО комплекса. Остальные опции, как правило, берутся по умолчанию, но при необходимости можно менять и их. После ввода опций дайте команду “START INSTALLATION”.

После завершения инсталляции будет автоматически запущен конфигуратор ПО, который предложит Вам выбрать из списка модель Вашего ВМ. Если Вы не нашли в списке модель Вашего ВМ, выбирайте модель, наиболее близкую к Вашей. Например, Вы являетесь владельцем AKAI R155, в списке его нет. В таком случае выбирайте из списка AKAI R150, как наиболее близкую модель. Если в дальнейшем в работе комплекса с Вашим ВМ что-либо Вас не будет устраивать (например, неточность поиска), Вы сможете создать конфигурацию ПО под Вашу модель ВМ с помощью утилиты AVSETUP.

Установка программного обеспечения для WINDOWS 95 и WINDOWS NT.

Для инсталляции ПО необходимо:

1) Запустить программу AVINSTALL

2) Задать директорию, в которой будет инсталлировано ПО.

3) Задать директорию, в которой будут хранится оглавления лент.

4) Ввести имя программной группы, из которой Вы сможете запускать ПО.

- После разархивирования ПО задать опции, с которыми будет работать комплекс:

-марка и модель ВМ;

-типы файлов, не подлежащих программному сжатию при записи (определяются по расширению, напр. .ZIP, .ARJ);

-параметры работы контроллера с ВМ: фаза чтения, время тайм-аута, способ верификации записи и т.д.

Эти опции могут быть изменены позже при помощи пункта “конфигурация” меню “параметры” программной оболочки

# проверка и настройка АРВИДА.

Проверка и настройка АРВИДа выполняется с помощью двух программ: AVTEST.EXE и AVSETUP.EXE, входящем в ПО для MS DOS.

Программа AVTEST выполняет последовательную проверку работоспособности различных узлов контроллера: регистров, внутренней памяти, схем прерывания и др. При старте AVTEST сообщает, с какими параметрами (адресами портов и номером прерывания) он выполняется в данный момент. Если тест завершился неудачно, то необходимо обязательно проверить эти параметры на соответствие заданным перемычками JP1-JP6. Во время работы AVTEST сообщает, какие проверки он выполняет в данный момент и при необходимости выдает сообщение об ошибке. Обычно, неудачное выполнение этого теста означает наличие грубых ошибок при установке платы в компьютер, во время задания его параметров и/или отказ контроллера.

Запуск теста:

AVTEST.EXE [/F] [?] [/?] [/H]

При этом:

- ключи ?, /H и /? Выводят текст подсказки с описанием используемых ключей.

- ключ /F (тест кольца данных) задается, если Вы хотите проверить трансляцию сигнала VIDEO IN на VIDEO OUT Вашего ВМ. В этом тесте формируется тестовый видеосигнал, который подается на вход ВМ, проверяется прохождение этого сигнала со входа на выход ВМ и правильный прием его контроллером. Проведя этот тест, Вы узнаете насколько правильно подключен ВМ, проверите исправность видеовыхода и схем приема данных контроллера. При задании этого ключа необходимо, чтобы ВМ был подключен к контроллеру при помощи кабеля и находился в состоянии STOP. Наиболее популярная ошибка пользователя - неправильное включение ВМ. Более подробно о режимах ВМ после включения сообщается в AVSETUP.DOC, входящем в ПО под DOS.

С помощью программы AVSETUP можно проверить канал записи/воспроизведения ВМ и оптимизировать фазу приема данных контроллером. Процедура проверки происходит следующим образом: производится 4-минутная запись в начале ленты и проверяется наличие записи на этом участке. Отсутствие записи говорит о том, что либо на ВМ не установлен НЧ-выход, либо неверно подключены разъемы VIDEO IN и VIDEO OUT. Для запуска процедуры проверки выбрать пункт “Проверка канала записи и оптимизация приема” в меню “Видео”. При успешном завершении проверки AVSETUP выполняет чтение записанного участка ленты для определения оптимальной фазы приема данных. Критерий наилучшей фазы приема - минимальное значение вероятности сбоя при чтении данных с ленты. Статистика принятых кадров и скорректированных байтов выводится отдельно для каждой фазы приема. Затем AVSETUP просит подтвердить номер выбранной фазы. Надо сказать, что параметр “Фаза приема” зависит не только от типа ВМ, но и от типа применяемой ленты.

Программа AVSETUP также применяется для определения параметров ВМ, работающего в составе комплекса. Это необходимо для автоматического управления ВМ. Программа AVSETUP применяется для определения параметров ВМ, не входящего в приводимый программой инсталляции список, и для уточнения отдельных параметров ВМ, имеющегося в списке.

Настраиваемые параметры можно разделить на три группы:

- таблица переходов ВМ;

- таблица эмулирования инфракрасных (ИК) сигналов пульта дистанционного управления (ПДУ) ВМ;

- таблица времен переходов ВМ.

Запуск программы AVSETUP осуществляется командой MS DOS:

AVSETUP.BAT

Однако прежде чем запускать программу AVSETUP, необходимо прочитать раздел “Обобщенная модель ВМ” файла AVSETUP.DOC, имея рядом руководство по эксплуатации ВМ. В результате Вы должны уяснить, в каких состояниях может находиться Ваш ВМ и как выполняются переходы из состояния в состояние по сигналам пульта дистанционного управления (далее ПДУ). Выпишите последовательности нажатия клавиш пульта для переходов в отдельную таблицу. Если в составе комплекса используется ВМ, а не пишущий плеер, обратите внимание на источник сигнала для записи на ВМ. Выберите внешний НЧ-вход (AUX, AV, L), если это необходимо. Особенно важно уяснить проблему правильного включения ВМ - это не так очевидно, как кажется!

Если все понятно, то можно приступать к практической настройке комплекса. Для ее проведения  нужна кассета длиной не менее 120 минут, ПДУ ВМ, таблица последовательностей нажатия клавиш для осуществления переходов состояний ВМ.

Результаты работы программа AVSETUP записывает в файл параметров ВМ ********.VCR. Имя файла параметров ВМ формируется из первых четырех букв названия фирмы - производителя ВМ и номера ВМ, которые запрашиваются программой AVSETUP.

Интерфейс пользователя AVSETUP типовой и легко доступен для понимания. Если Вы не знакомы с принципами работы оконной системы, то обратите внимание на соответствующий раздел в файле ARVIDPO.DOC, входящем в ПО под DOS.

Отметим, что ВМ - устройство неторопливое, поэтому не думайте, что программа “зависла”, если в течение нескольких секунд Вы не замечаете никакой деятельности. Это связано также и с тем, что до настройки такие параметры ВМ, как времена переходов, скорости перемотки и ускоренного воспроизведения, неизвестны и выбираются заведомо с запасом для обеспечения возможности работы на любом ВМ. Имейте также ввиду, что общее время настройки с помощью этой утилиты занимает около 2 часов, большую часть которых Вам придется ждать завершения очередной операции.

Более подробно применение программы AVSETUP описывается в файле AVSETUP.DOC.

# работа с программным обеспечением.

## Программа обслуживания стримера (ПОС)         для WINDOS 95, WINDOWS NT.

Смысл работы комплекса заключается в переносе информации между жестким диском Вашего компьютера и видеокассетами.

Содержимое архива, т.е. всех Ваших лент, отображается на правой панели ПОС. Вы можете выполнять любые действия с любой лентой Вашего архива. Разумеется эти действия будут отложенными. Когда Вы дадите команду “выполнить отложенные операции” ПОС предложит Вам вставить в ВМ ту или иную кассету и последовательно произведет все отложенные операции со всеми задействованными в них лентами.

Вся информация о файлах, директориях и лентах отображается в ПОС на двух панелях. Каждая из этих панелей имеет четкое назначение. На левой панели отображается содержимое Вашего жесткого диска (дисков), гибкого диска (дисков), CD-ROM, а также - дисков и CD-ROM, доступных Вашему компьютеру по локальной сети (естественно, если Вы к ней подключены), а на правой панели - содержимое Вашего архива лент. Перемещение между панелями можно осуществлять либо мышью, либо с помощью клавиши TAB. Работа с ПОС имеет много общего с работой в программе Windows Explorer, поэтому мы не будем останавливаться на общих моментах для этих программ, а остановимся лишь на их отличиях.

Отметим сразу, что обе панели ПОС состоят из двух подпанелей, при этом левая подпанель ПОС эквивалентна левой панели из Windows Explorer, а правая подпанель ПОС - правой панели Windows Explorer. То есть в левой подпанели отображаются директории в виде дерева, а в правой подпанели - их содержимое в виде списка. Перемещение между подпанелями можно осуществлять либо мышью, либо с помощью клавиш SHIFT-TAB. Над левой и правой панелями ПОС находятся строки, содержащие текущие пути в каталогах этих панелей. В случае необходимости во всех подпанелях ПОС отображаются линейки прокрутки, с помощью которых Вы можете перемещаться по содержимому подпанели.

Если левая панель ПОС практически полностью эквивалента панелям Windows Explorer, то правая панель, очень похожая по внешнему виду, существенно отличается по содержанию, т.к. предназначена для отображения содержимого Ваших лент.

Оглавления всех Ваших лент, находящихся в директории, которую Вы задали при инсталляции для хранения оглавлений Ваших лент, при запуске программы считываются с диска и их содержимое отображается на правой панели ПОС. При этом Вы можете производить с ними те же операции, что и с дисками.

Вы можете копировать файлы и директории с любой ленты на любой диск и обратно, переименовывать файлы и директории, удалять файлы и директории, создавать новые директории, НО при этом Вы должны помнить, что все действия с лентами являются отложенными. Вы можете задать ту или иную операцию следующими способами:

1. Выбрать соответствующий пункт меню.

2. Нажать соответствующую горячую клавишу (горячая клавиша для пункта меню приведена в самом пункте меню).

3. Выбрать соответствующую иконку из панели инструментов.

4. Наиболее часто употребляемую операцию КОПИРОВАНИЯ информации Вы можете провести с помощью т.н. механизма drag and drop. Для этого Вам необходимо подвести курсор мыши к тому файлу или директории, который Вы хотите скопировать; нажать любую клавишу мыши, как бы захватывая файл; не отпуская клавишу мыши, подвести курсор к той ленте (диску) или директории, в которую Вы хотите скопировать файл и отпустить клавишу мыши, как бы отпуская (бросая) файл. Обратите внимание, что когда Вы захватили файл и двигаете его мышью, рядом с курсором отображается значок, показывающий возможно ли копирование в место, на которое в данный момент указывает курсор мыши.

Важнейшим отличием данной ПОС является реализация отложенного копирования. Для отображения отложенных действий сделано следующее. Перед иконкой файла (директории, диска, ленты и др.) всегда отображается квадрат, содержимое которого несет определенную смысловую нагрузку (подробнее о возможных обозначениях см. контекстную помощь).

Если во время эксплуатации АРВИДа Вы столкнулись к какой-либо  программной проблемой, то в первую очередь советуем Вам обращаться к контекстной подсказке, которая вызывается нажатием клавиши F1.

## Лента как еще одно устройство.

Основной задачей ПОС является обеспечение переноса информации с диска на ленту и обратно, а также имеется возможность верификации информации на ленте без переноса ее на диск. ПОС построена таким образом, что для пользователя, работающего с ней, лента представляется обычным устройством (аналогично разделу жесткого диска), имеющим древовидную структуру директорий. Однако, есть ряд специфических операций, объединенных в меню “Лента”, с помощью которых  можно выполнить инициализацию новой ленты, считывание оглавления с ленты, отмену отложенных операций.

Имеется три способа монтирования ленты, каждый из которых применяется для особого случая:

- инициализация ленты,

- идентификация ленты,

- считывание оглавления ленты.

Монтирование ленты инициализацией необходимо провести при первом использовании новой ленты. При этом  создается новое оглавление ленты на диске - файл с расширением .AVT (оно же позже записывается на ленту вместе с другой информацией). Чтобы инициализировать ленту необходимо выбрать команду “Инициализировать...” в меню “Лента”.

После выдачи команды на экране появится панель диалога, в которой надо будет ввести уникальное имя ленты (это же имя будет иметь файл оглавления ленты с расширением .AVT) и ее длину. Допускается любое имя ленты, которое не противоречит соглашениям на имя файла в системе Windows. Обращаем Ваше внимание на необходимость правильного задания длины ленты - от этого зависит точность позиционирования при дальнейшей работе с ней. Кроме того, задайте плотность записи: 200/300Кб/с - режим эмуляции контроллера 1031, 325/500Кб/с - режим контроллера 1051,1052. После этого отложенная инициализация ленты заканчивается, и лента становится доступной для дальнейшего использования в текущем сеансе работы с ПОС, наряду с другими лентами. Необходимо помнить, что никакой записи на ленту еще не было, и непосредственная инициализация ленты будет произведена одновременно с первой реальной записью на ленту.

Способ монтирования ленты идентификацией применяется тогда, когда лента была проинициализирована ранее и файл ее оглавления (файл с именем, совпадающим с именем ленты и расширением .AVT) хранится на диске. Идентификация ленты производится при выполнении первой реальной операции с лентой.

Монтирование ленты путем считывания оглавления с ленты на диск выполняется довольно редко, в тех случаях, когда файл оглавления на диске по каким-либо причинам утрачен. В таком случае Вы должны выдать команду “Считывание оглавления с ленты”, в меню “Лента” и дождаться окончания перемотки ленты на начало. После этого запускается специальная процедура поиска .AVT - файла оглавления на ленте, а после ее завершения - операция копирования оглавления с ленты на диск. После считывания  оглавления лента становится доступной для работы. Следует учесть, что операция считывания оглавления - довольно медленная (до 10 минут и более) и не следует без необходимости удалять копию оглавления с диска.

## Понятие отложенного копирования.

Основной функцией комплекса является копирование информации, т.е. запись данных с диска на ленту и чтение ее в обратном направлении. В АРВИДе эта функция имеет ряд специфических особенностей. На потоковых накопителях вообще, и на АРВИДе в частности, очень выгодно производить реальную запись информации на ленту не скромными порциями, а большими блоками (тысячи килобайт). Реальное чтение информации, для уменьшения числа позиционирований, также выгодно производить не сразу после выдачи команды копирования, а несколько позже, отсортировав несколько операций в порядке следования соответствующей информации на ленте. Перенос информации с ленты и на нее эффективней делать не сразу, а через некоторое время, когда накопится достаточное количество информации. В этом и состоит используемый  принцип отложенного копирования.

После задания, например, команды копирования файла с диска на ленту интерфейс ПО представляет все так, будто файл уже записан на ленту. На самом же деле, реальной записи на ленту еще не произошло, а произошла лишь корректировка оглавления ленты, и программа запомнила, что когда-либо в будущем нужно будет реально перенести информацию с диска на ленту. Если следующей Вашей командой будет вновь копирование с диска на ленту, то программа вновь включит копируемый файл в список на выполнение отложенного копирования. Пользователь сам инициирует выполнение отложенных действий по нажатию клавиши F2. В случае, если задавая операции отложенного копирования, Вы вдруг решите, что выполнять их не нужно, всегда можно сделать “откат”, выбрав команду “Отменить отложенные действия”.

Здесь мы не описываем  процесс выделения копируемых файлов и поддиректорий для копирования, потому что это делается в точности как в популярной оболочке Windows Explorer, с которой Вы наверняка имели дело раньше.

## Изменение фазы приема во время операции чтения.

Во время чтения данных с ленты или их верификации на экран Вашего компьютера будет выведено окно отображения процесса копирования, дающее Вам возможность наблюдать за процессом, следить за количеством переданной информации, процентом выполнения задания, количеством  скорректированных при чтении ошибок. Если число исправленных одиночных ошибок велико (сотни и более в секунду), и/или есть двойные и тем более тройные ошибки, то нужно попробовать изменить  фазу приема информации, добиваясь минимального числа ошибок при чтении. Если изменение фазы приема не помогает, то это признак невысокой надежности считываемой архивной ленты или загрязнения головок Вашего ВМ.

Пункт “Конфигурация” в меню “Параметры”  позволяет изменять различные параметры, влияющие на работу программы. Параметр “Фаза приема” - обеспечивает задание фазы чтения данных с ленты. Ее значение должно находиться в диапазоне 0-7. Изменить его можно также непосредственно во время чтения с ленты.

Параметр “Автоподстройка фазы”  позволяет задать режим автоподстройки фазы. Работа функции автоподстройки фазы заключается в том, что контроллер автоматически устанавливает оптимальную фазу приема. Из двух алгоритмов автоподстройки фазы приема: A и B , выбирается один по минимуму ошибок чтения на конкретном ВМ.

# ПРОЧИЕ УТИЛИТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ ПО.

Программа TDR2AVT.EXE, предназначенная для преобразования оглавлений записанных в формате TDR (формат, поддерживаемый версией ПО под DOS) в формат AVT (формат, поддерживаемый версией ПО под Windows). После такого преобразования ленты, созданные Вами с помощью ПО под DOS, будут доступны для ПО под Windows по чтению (более подробно о работе с программой TDR2AVT.EXE см. в контекстной подсказке).

В комплект ПО входит утилита, эмулирующая работу пульта дистанционного управления. С ее помощью Вы можете проверить работу ИК-управления Вашим ВМ.

Программа FINDFILE.EXE, предназначенная для поиска файлов и директории на лентах. Работа этой программы во многом аналогична работе программы поиска файлов, входящей в состав операционной системы Windows 95 (Windows NT). Файлы и директории, найденные на лентах, программой FINDFILE.EXE могут быть скопированы на диск следующим образом: запустите программу ARWIN.EXE и перенесите методом Drag and Drop файлы из полученного при поиске списка в оболочку на выбранный диск (более подробно о работе с программой FINDFILE.EXE см. в контекстной подсказке по этой программе).

В комплект ПО входит утилита, выполняющая синхронизацию содержимого дисков и ленты. Работа с ней происходит следующим образом: Вы выбираете директории, содержимое которых Вы хотите синхронизировать, на диске и на ленте, и запускаете утилиту. После окончания ее работы произойдет копирование файлов с диска на ленту и с ленты на диск, таким образом, чтобы содержимое директорий было бы эквивалентно. Для выполнения реального копирования Вам необходимо дать команду “Сохранить”.

## Программа обслуживания стримера для MS DOS.

Основные понятия (инициализация и монтирование ленты; лента, как устройство; отложенное копирование и т.п.) в ПОС для MS DOS соответствуют описанным выше. Реализовано два типа интерфейса пользователя: интерпретатор командной строки и программная оболочка в стиле Norton Commander 4.0. Подробное описание можно найти в файле ARVIDPO.DOC, входящем в комплект ПО для MS DOS.

Программную оболочку следует запускать командным файлом ARVID.BAT ! (Иначе не будут установлены значения переменных окружения, необходимые для нормальной работы программ)

Интерфейс программной оболочки интуитивно понятен и привычен большинству пользователей IBM PC, в случае затруднений рекомендуем обращаться к контекстной помощи (HELP), которая вызывается нажатием клавиши F1.

Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что контроллеры АРВИД-1051, 1052 при работе под управлением ПО для MS DOS эмулируют работу контроллера АРВИД-1031 (200 кб/сек), а программное сжатие данных при записи не производится.

На BBS поддержки (или в сети INTERNET - см. стр.3) Вы можете также найти ряд shareware-программ, расширяющих возможности АРВИДа - возможно какие-то из них помогут Вам в работе. Их список и краткое описание содержится в файле FILES.BBS

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

## Ошибки при старте

- ошибка чтения системного реестра - эта ошибка выдается, если при чтении конфигурации программы из системного реестра была обнаружена ошибка. Для устранения ошибки рекомендуется заново инсталлировать ПО комплекса.

- file not found : avd95.vxd - в директории Арвида нет файла avd95.vxd. Проверьте наличие этого файла.

- загружаемый файл не доступен - эта ошибка может возникнуть если возникла ошибка при попытке загрузить файл управления ВМ (.VCR файл). Проверьте наличие этого файла.

- a required DLL file was not found - один из необходимых файлов DLL (динамическая библиотека WINDOWS) отсутствует в директории, где установлено ПО АРВИДа.

- драйвер уже загружен - Вы пытаетесь загрузить второй экземпляр ПО.

- драйвер не обнаружен - при попытке загрузить драйвер возникла ошибка.

- ошибки теста памяти контроллера - во время теста памяти контроллера произошла ошибка. Проверьте задание портов контроллера и возможность конфликтов с другой аппаратурой.

- нет прерываний контроллера - во время теста прерываний контроллера произошла ошибка. Проверьте задание линии прерываний контроллера и возможность конфликтов с другой аппаратурой.

- другие ошибки, связанные с работой драйвера - могут происходить из-за каких-либо ошибок в системе. Рекомендуем попробовать перезапустить ПО и, если это не поможет, то перезагрузить компьютер.

## Лента не читается.

Если лента не читается (ПОС выдает сообщение: “Сектор не найден”), обратите внимание на параметр “Фаза приема” в конфигурации ПО (его действие было описано выше). Для АРВИДа это очень важный параметр. От его величины зависит, например, будет ли лента читаться вообще, а также уровень ошибок при чтении данных. Обычно для конкретного сочетания ВМ-контроллер-лента  “ Фаза приема” величина постоянная и меняется не более чем на 1. Изменить его можно либо в конфигурации, либо непосредственно во время чтения с ленты. Обратите также внимание на параметр “автоподстройка фазы приема”. Реализованы два алгоритма автоподстройки фазы приема: A и B. Вам необходимо подобрать оптимальное для Вашего комплекса ВМ-контроллер-лента сочетание алгоритма автоподстройки фазы приема и собственно значение фазы приема.

Еще одна часто встречающаяся причина плохого чтения - изменение настроек ВМ после просмотра фильмов. Возможно также, что загрязнилась видеоголовка ВМ. Рекомендуем прочистить ее чистящей лентой самостоятельно или обратиться к специалисту.

## Лента не идентифицируется.

Обычно это связано с тем, что лента перемотана за участок, где есть какие-то данные. Попробуйте  вручную отмотать ленту назад на участок с данными или даже на начало ленты и повторите операцию.

Если это не помогает, то нужно проверить правильность подключения АРВИДа с помощью теста кольца данных (ключ /F в AVTEST). Проверьте также установки ручек Picture control (или Sharpness) и Tracking на ВМ (если они имеются).

Много информации об ошибках и их устранении Вы найдете в рекомендациях пользователю, находящихся в контекстной подсказке. В случае непреодолимых затруднений обращайтесь к продавцу или по номеру нашей BBS поддержки, в рабочее время это обычный телефон.

# РЕКОМЕНДАЦИИ

## Выбор видеомагнитофона .

Какой же ВМ лучше? Если есть финансовая возможность, покупайте технику известных фирм: “SONY”, “AKAI”, “JVC”, “SHARP”. Можем подтвердить, что уровень ошибок при считывании информации у этой техники ниже, чем у прочих. Если Вы покупаете ВМ исключительно для архивирования, то рекомендуем использовать пишущие плееры, т.к. набор выполняемых ими команд достаточен для работы АРВИДа, и они имеют меньшую стоимость, размер, массу. Кроме того, пишущий плеер избавит Вас от лишних хлопот: по установке внешнего НЧ-входа, удалению с видео-экрана ненужного меню и т.д. ВМ, имеющий режим LP, в принципе позволяет записывать на кассету информации вдвое больше, чем в стандартном режиме. Однако, этот метод следует использовать с осторожностью, т.к. ухудшается совместимость с другими комплексами и увеличивается вероятность сбоя. Рекомендуем также при покупке ВМ обратить внимание на скорость перемотки кассет и скорость ускоренного воспроизведения приобретаемого ВМ. Эти параметры заметно влияют на время считывания информации. Обычно время перемотки трехчасовой кассеты около 5 минут, но некоторые ВМ делают это за две минуты. Еще существеннее скорость ускоренного воспроизведения. Некоторые ВМ воспроизводят за 1 секунду только 3 секунды с ленты, и это существенно увеличивает время позиционирования на нужный сектор при поиске данных на ленте. Нормальным следует считать воспроизведение от 7 до 15 секунд за секунду (слишком быстро - тоже плохо, т.к. труднее обеспечить точность позиционирования).

Перечень ВМ, хорошо зарекомендовавших себя в работе с АРВИДом приведен в приложении 2.

## Выбор ленты.

Истинно импортные фирменные ленты практически не дают ошибок при считывании. В последнее время появился довольно большой выбор таких кассет: BASF, TDK, SONY. Цена их невысока: $3-4. Использование очень дорогих кассет неоправданно, поскольку они отличаются от обычных более качественной цветопередачей, что для АРВИДа не имеет никакого значения. Приобретая кассету с неизвестным типом ленты, испытывайте ее, пользуясь статистикой скорректированных ошибок, выдаваемой ПО АРВИДа при считывании или верификации данных. Следует принимать во внимание как общее количество ошибок, так и распределение их по ленте. Мы считаем нормальной ленту с вероятностью ошибки на оптимальной фазе приема менее 100*10Е-6 при отсутствии или минимуме резких “выбросов” двойных и тройных ошибок. Вероятность отображается всегда при чтении ленты. Желательно проверку вести на записях большой длины, для получения более точного значения вероятности. Отметим, что бывают ленты, среднее количество ошибок на которых может быть невелико, но “мгновенные выбросы" ошибок значительны. Обычно это проявляется в виде двойных или даже тройных скорректированных ошибок считанной информации. Такая лента потенциально ненадежна, хотя не обязательно приведет к потере информации.

# приложения.

## Приложение 1.

## Таблица "Горячих" клавиш пос.

| Пункт меню | пункт подменю | - клавиша | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| файлы | сохранить | F2 | выполнение отложенного копирования |
|  | копировать | F5 | копирование |
|  | переименовать | F6 | переименование файла |
|  | создать директорию | F7 | создание новой директории |
|  | удалить | F8 | удаление выделенного объекта |
|  | описать | CTRL-F4 | описание выделенных файлов |
|  | выбрать все файлы | CTRL-A | выбор файлов |
|  | подсчитать размер выделенных файлов | CTRL-Q | подсчет размера выделенных файлов |

## Приложение 2. 		       Список вм, хорошо зарекомендовавших себя в работе с АРВИДом.

Akai: R120, R150, R160, VS-G40, VS-G52

Funai: V8008, 5000LR

Hitachi:P60, P75, M747

JVC : P28, P29, P7

Orion : 688, 700

Panasonic : G35, G40, HD90, HD100, J35, J45, SD20,SD205 (кроме серии P0x, например P04)

Samsung : SVD-80D, 9001, VQ30R, VQ31R

Sharp : 6V3, A105, MA441

Sony : SVL-P52, SLV-236, SLV-286, SLV-436, SLV-SD25, 450, SLV-711, XR-130

Thomson : 4450

Toshiba : 212CZ, V404, V109CZ

## Приложение 3. 			Список вм, работающих с АРВИД-1051,1052 в режиме 325кбайт только на чтение с ленты (read-only).

## Panasonic:P04

## Sharp: 779

## Sony: XR311

## ГАРАНТИИ И ПОДДЕРЖКА ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель обеспечивает гарантию сроком на 3 года. Ремонт платы Вы сможете осуществить через продавца, .

Изготовитель имеет BBS поддержки пользователей, на которой Вы можете получить ПО последней версии.

Телефон BBS (095) 534-94-18

Время работы 20.00-08.00 все дни недели

Модем US Robotics Sportster 28800

Протоколы v.22b, v.32, v.32b, v.32t, v.34, HST

Адрес в FIDO 2:5020/35.15

По сети INTERNET доступно несколько WEB-страниц и FTP-серверов, поддерживаемых дилерами ПО КСИ, содержащих информацию по контроллерам АРВИД и версии ПО:

http://www.arvid.ru

http://www.sunup.ru/attik/arvid

http://ugol.srcc.msu.su/arvid

ftp://ugol.srcc.msu.su

## (МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ПРОДАВЦА ПЛАТЫ)