# Wozu dieses Gerät?

Dieses Gerät dient zur Nachrüstung einer parallelen Schnittstelle an Ihrem Computer. Das Hauptziel dieser Schnittstelle ist jedoch nicht der Anschluss eines Druckers, sondern jeder anderen Hardware.

Sie können auch einen Drucker anschließen, aber das wäre gewiss Geldverschwendung. Dafür gibt es zahllose billigere Konverter, die meist auf dem Schaltkreis PL-2305 von Prolific basieren.

Dieser Konverter zeigt seine Stärke in der Unterstützung aller (anderen) Software, die mit den o. a. Konvertern nicht funktionieren! Damit kommen zur Nutzung vorrangig Bastler, Entwicklungsingenieure usw. in Betracht.

### Systemvoraussetzungen

·	PC oder Laptop mit USB-Schnittstelle

·	Windows 98 Zweite Ausgabe, Windows Me, Windows 2000 oder Windows XP

Zurzeit funktioniert der Treiber unter Windows 98 nicht zufrieden stellend.

·	Administratorrechte zur Installation unzertifizierter Treiber (betrifft Windows 2000 und XP)

Wer spendiert mir eine Zertifizierung?

### Installation

USB-Geräte installieren ist eigentlich eine Aufgabe für Computer-Neulinge:

·	Gerät mit beigefügtem Kabel anschließen
Daraufhin meldet Windows das Erscheinen eines „unbekannten Gerätes“.

·	Installationsdiskette einlegen, Auswahl von „Nach geeignetsten Treiber suchen“, dabei „Diskettenlaufwerk“ zum Durchsuchen auswählen

Windows-98/Me-Benutzer sollten das Unterverzeichnis DE (für „Deutsch“) auswählen, weil ansonsten englische Bezeichner und Dialoge zur Anzeige kommen. Die Betriebssysteme Windows 2000 und XP wählen von selbst die richtige Sprache aus.

·	Installation fortsetzen lassen; dieser sollte einen „h#s USB-zu-LPT-Konverter“ finden

·	Im abschließenden Dialog Portadresse und Emulation einstellen.

Falls Sie nicht wissen, was das ist, lassen Sie die Vorgaben stehen. Sie können diese Einstellungen später jederzeit im Geräte-Manager einstellen.

Beachten Sie, dass es sich bei diesem Gerät um ein so genanntes „Multifunktionsgerät“ handelt. Es werden insgesamt drei Geräte und Gerätetreiber installiert:

·	Ein „USB-Verbundgerät“, von Windows beigesteuert, dient als Gabel für die „Untergeräte“,

·	dieser „h#s USB-zu-LPT-Konverter“,

·	zusätzlich eine „USB-Druckerunterstützung“, für den Fall, dass an diesem Konverter tatsächlich ein Drucker angeschlossen wird. (Bei Windows 98 kommt dieser Treiber ebenfalls von Diskette.)

Bei Windows 98 kommt dieser Treiber ebenfalls von Diskette. Bei allen anderen Betriebssystemen ist dieser Treiber eingebaut.

### Konfiguration

Dieser USB-zu-LPT-Konverter ist nicht frei von Einstellungen, weil er der Emulation von Nicht-PnP-Hardware dient.

Zur Konfiguration gibt es kein eigenständiges Programm, sondern eine Erweiterung im Gerätemanager. Dies ist der unter Windows vorgeschriebene Weg. (Wenn namhafte Scanner- und Druckertreiber das Gegenteil vorführen, dann missachten jene die Windows-Grundsätze.)

Sie erreichen den Gerätemanager über folgende Wege:

Windows 2000, Windows XP:

·	Startmenü ® Einstellungen ® Systemsteuerung ® System ® Hardware ® Geräte-Manager

·	Arbeitsplatz (rechte Maustaste) ® Verwalten ® Geräte-Manager

Windows 98 Zweite Ausgabe, Windows Me:

·	Startmenü ® Einstellungen ® Systemsteuerung ® System ® Hardware

·	Arbeitsplatz (rechte Maustaste) ® Eigenschaften ® Hardware

Weiter bei allen Systemen:

·	Anschlüsse (COM und LPT) ® h#s USB-zu-LPT-Konverter (rechte Maustaste) ® Eigenschaften

Der zweite und dritte Reiter sind zusätzlich (nicht von Windows beigesteuert).

Der Dialog „Emulation“ ist der gleiche, den Sie schon während der Installation zu sehen bekommen haben. Es gibt folgende Einstellungen:

·	Portadresse: Wählen Sie eine zu emulierende Portadresse aus. Es steht Ihnen frei, auch eine tatsächlich vorhandene Portadresse „wegzuemulieren“, auch wenn das nicht Sinn und Zweck dieses Konverters darstellt. Die vorhandene Schnittstelle wird faktisch deaktiviert.
Sie können aber auch eine wahlfreie Adresse angeben.
Vorsicht! Sie sollten wissen, was Sie da gerade tun! Wenn Sie die Portadresse Ihrer Netzkarte, VGA-Karte oder Festplatte überdecken, sind die Folgen katastrophal.
Eine wahlfreie Adresse stellt die einzige Möglichkeit dar, mehr als 3 Parallelschnittstellen an einem Rechner zu betreiben. Dazu muss Ihr Anwendungsprogramm die Möglichkeit bieten, eine wahlfreie Adresse angeben zu können (mit dem gleichen Warnhinweis).

·	LPT-Erweiterung: Im Laufe der Jahre hat sich die parallele Schnittstelle, beinahe unbemerkt von Otto Normalverbraucher, durch Hinzufügung weiterer Portadressen zu einer Turbo-Schnittstelle gemausert. Die beiden neuen (und einander inkompatiblen) Protokolle nennen sich ECP und EPP. Zum Glück können diese koexistieren. Das Ur-Parallelport bekam seitdem die Abkürzung SPP. Dieser Konverter (genauer, die enthaltene Firmware) und der Treiber emulieren auch diese Erweiterungen. Die meisten Anwendungsprogramme machen keinen Gebrauch davon, weil das den Anwender unter Umständen zwingt, im BIOS-Setup eine geeignete Einstellung vornehmen zu müssen. Daher kann diese Einstellung zumeist auf SPP verbleiben.
Die EPP-Ports liegen auf Basisadresse+3..+7, die ECP-Ports auf Basisadresse+400h..403h. Für weitergehende Infos zur Belegung dieser Adressen und zum Verhalten des Parallelports muss auf externe Quellen verwiesen werden. Eine verlässliche Quelle zum Thema ECP ist www.microsoft.com.

·	Anzapfungsmethode: Weil es keine geeignete Windows-API gab und gibt, mit der man ein Parallelport vernünftig hätte ansteuern können (außer zum Drucken), blieben den Anwendungsprogrammierern nichts anderes übrig, als ihre Programme mit entsprechenden Ein- und Ausgabebefehlen zu spicken. Diese zu finden und umzuleiten ist der eigentliche Kunstgriff dieses Konverters (genauer, des Treibers), mit mehr oder weniger rabiaten Mitteln.
Die Anzapfung von READ_PORT_UCHAR/WRITE_PORT_UCHAR ist das weniger rabiate Mittel, welches nur bei sehr gesitteten Programmen und faktisch nur unter Windows 2000 und XP funktioniert.
Für alle anderen Fälle sorgt die Verwendung von Debugregistern, dass kein Ein/Ausgabebefehl durch die Lappen geht. Einschränkend muss gesagt werden, dass diese von anderen Kernel-Teilen gelegentlich gestohlen (gelöscht) werden (Grund ist nicht ersichtlich), dass es nur 4 Sätze davon gibt, dass ein Prozessor der Pentium-Klasse erforderlich ist, und dass Mehrprozessormaschinen zurzeit Probleme bereiten.
Lassen Sie beide Optionen eingeschaltet. Das weniger rabiate Mittel hat automatisch Vorrang.

·	Performance-Optionen: Ein USB-Transfer dauert 1 ms. Das ist verglichen mit einem Ein/Ausgabebefehl (1 µs) eine Ewigkeit. Ein Programm würde daher sehr langsam laufen.
Bei Eingabebefehlen ist es nicht so einfach möglich, um diese Millisekunde herumzukommen, weil das Programm schließlich das vom Parallelport kommende Datenbyte erwartet. Bei reinen Ausgabeports (die allerdings nur von dummen Programmen gelesen werden) schafft das Rücklesen eines Spiegel-Bytes (= letztes ausgegebenes Byte) Abhilfe. Dieses Spiegel-Lesen ist mit Vorsicht zu genießen, da es Hardware geben kann, die Ausgabeleitungen auf ein bestimmtes Potenzial klemmt (meist Massepotenzial), was gelesen und ausgenutzt werden kann. Mit anderen Worten, am Druckerport gibt es kein wirkliches Ausgaberegister.
Für die meiste Hardware schalten Sie die Spiegel ein. Wenn es nicht funktioniert, oder Sie die Hardware diesbezüglich kennen, schalten Sie die Spiegel aus.
Bei Ausgabebefehlen ist die Sachlage anders. Diese können verzögert als Bündel via USB ausgegeben werden. Die maximale Verzögerungszeit kann hier angegeben werden.
Beachte: Jeder Eingabebefehl führt zwangsweise zur Übertragung aller vorher aufgesammelten Ausgabebefehle, um die Reihenfolge einzuhalten.
Lassen Sie den Schreibcache eingeschaltet, mit einer Schreibverzögerung von 200..500 ms. Ausnahme sind Schrittmotortreiber, die, wenn überhaupt, nur ohne Cache laufen.
Eine Zeitsteuerung mit einer Quantelung unter einer Millisekunde ist mit USB2LPT systembedingt nicht möglich! Dazu lese man das letzte Kapitel, USB2LPT als Entwicklungssystem.

### Erweiterungen

Eine sinnvolle Erweiterung, die auch für den weniger geübten Bastler durchführbar ist, ist das „Herausziehen“ der 5-V-Versorgung zur Speisung weiterer Geräte. Dazu ist im Gerät ein Adernpaar vorkonfektioniert. An dieses Kabel ist ein geeigneter Stecker anzubringen. Die markierte Ader ist der Pluspol.

Vermeiden Sie unbedingt Kurzschlüsse an diesem Anschluss! Regulär dürfen diesem Anschluss max. 0,5 A entnommen werden; üblicherweise funktionieren auch 2 A, wenn keine weiteren USB-Geräte angeschlossen sind. An passiven Hubs (solche ohne Einspeisung) gelten schärfere Restriktionen; dann darf praktisch kein (weiterer) Strom entnommen werden.

# FAQ – Häufig gestellte Fragen

### Warum funktionieren serielle Konverter, nicht aber parallele?

Diese Frage allein setzt einiges an Erfahrung voraus. Tatsächlich ist das so! Allerdings laufen manche Programme sehr, sehr langsam.

Ursache sind die verschiedenen Programmierstrategien für serielle und parallele Ports, verursacht durch die gute Windows-Unterstützung für serielle und die schlechte für parallele Schnittstellen.

Fazit: Es gibt keine Windows-Funktion, um einzelne Portpins der parallelen Schnittstelle zu setzen oder abzufragen. Allenfalls Drucker oder drucker-ähnliche Geräte können angesprochen werden.

Die Folge ist, dass jeder Programmierer sein eigenes Süppchen kochen muss und einen Direktzugriff programmiert.

Serielle Schnittstellen sind in ihrer Funktionalität so gut abgedeckt, dass ein Direktzugriff so gut wie nie erforderlich ist (und auch viel Arbeit macht; jeder, der jemals eine solche Bibliothek für DOS geschrieben hatte, kann ein Lied davon singen).

„Einschlafende“ Programme benutzen die beiden „parallelen“ Leitungen RTS und DTR; die Umsetzung von EscapeCommFunction auf USB ist bisweilen schlecht gelungen. In diese Kategorie fallen einfache Programmiergeräte für PICs.

# Nachbau

Der Nachbau dieses Gerätes ist ausdrücklich erwünscht! Auch kommerziell; dann muss jedoch eine gültige USB-ID beantragt und gekauft werden.

Zunächst sind Leiterplatten nach der Vorlage USB2LPT.FOL anzufertigen. Wer Ultimate hat, kann direkt die Quellen weiterverarbeiten.

Die Beschaffung der Bauteile ist ein Kinderspiel, weil alles von einem Lieferanten bezogen werden kann. Etwas Bauchschmerzen macht allenfalls der etwas überteuerte USB-Chip U1.

| Stück | Zähler | Bezeichnung | Vorh. | Best. | Nötig | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | SMD-0805 10 kW |  |  |  | 0,08 € |
| 1 | R4 | SMD-0805 270 W |  |  |  | 0,08 € |
| 2 | R5,R6 | SMD-0805 4,7 kW |  |  |  | 0,08 € |
| 1 | R8 | SMD-0805 150 W |  |  |  | 0,08 € |
| 1 | R9 | SMD-0805 1,5 kW |  |  |  | 0,08 € |
| 1 | RA1 | SIL 5-4 4,7 kW |  |  |  | 0,08 € |
| 1 | RA2 | SIL 10-9 4,7 kW |  |  |  | 0,13 € |
| 2 | C1,C2 | NPO-G0805 22p |  |  |  | 0,05 € |
| 1 | C5 | SMD Tan. 10/16 |  |  |  | 0,46 € |
| 3 | C7,C8,C9 | NPO-G0805 100n |  |  |  | 0,05 € |
| 1 | T1 | BC 850 SMD |  |  |  | 0,03 € |
| 1 | U1 | AN2131SC |  |  |  | 8,40 € |
| 1 | U2 | ST24C32MN6 |  |  |  | 0,49 € |
| 1 | Q1 | 12-HC49U-S |  |  |  | 0,44 € |
| 1 | D1 | SMD ZF 3,9 |  |  |  | 0,06 € |
| 1 | D2 | LED 3mm ge |  |  |  | 0,08 € |
| 1 | BU1 | D-SUB BU 25 |  |  |  | 0,10 € |
| 1 | BU2 | USB BG |  |  |  | 0,29 € |
| 1 | Gehäuse | COM 938 |  |  |  | 0,30 € |
| 1 | Kabel | AK 672/2-1,0 |  |  |  | 0,55 € |
| 1 | Leiterplatte | usb2lpt.ddf 21.3.05 |  |  |  | unbekannt. |
|  |  |  |  |  |  | 12,14 € |

Tabelle 1: Bestückungsliste. In die freien Spalten tragen Sie ihre vorhandenen Bauelemente und Ihren Bedarf ein. Die Preise beziehen sich auf den Reichelt-Katalog 01/05

## Bestückungshinweise

Einige Bauelemente werden nicht „standardmäßig“ bestückt, andere verdienen besondere Beachtung.

| Bauelement | Aktion |
| --- | --- |
| RA1, RA2 (Widerstandsnetzwerke) | Müssen etwa 45° umgebogen werden vor dem Einlöten, sonst passen sie nicht ins Gehäuse |
| C5 | Bei Tantalelkos markiert der Strich den Pluspol!! Nichtbeachtung führt zur Explosion und Rauchzeichen. |
| ST4 | Kein Jumper, sondern Anschlusspunkte für Stromversorgungsdraht. Beidseitig anlöten, gleichzeitig Durchkontaktierung |
| Q1 (Quarz) Betrifft nur Gehäuse HC18 | Das Gehäuse darf keine Kurzschlüsse verursachen! Flach legen, Liegefläche abkleben! |
| D2 (LED) | Einbauhöhe kontrollieren. Beine etwas seitlich (zur Mitte hin) knicken, damit die LED ins Schriftfeld des Gehäuses gelangt (nicht an die Kante). Unbedingt beidseitig anlöten, damit Druck auf die LED nicht die unterseitigen Leiterzüge abreißt. |
| BU2 (USB-Buchse) | Buchse präparieren: Snap-In-Fahnen abschneiden. Sitz in Leiterplatten-Aussparung kontrollieren, ggf. Ecken ausfeilen. Abschrägungen der USB-Buchse nach oben! Bei mittigem Sitz mit kräftigem Lötkolben seitlich anlöten. |
| Gehäuse | Loch Æ 3 mm für LED in eine Halbschale bohren: mittig, an die Kante des Schriftfeldes. Beschriftungen aufkleben. |
| Leiterplatte (nicht-industriell) | 17 Stück Durchkontaktierungen mit Schaltdraht oder abgeschnittenen Bauelemente-Drähten bestücken und beidseitig anlöten. An Stelle von C6 ebenfalls 2 weitere Durchkontaktierungen setzen, in Form einer losen Zwillingslitze (10 cm) zum späteren Anschluss eines Speisesteckers. |

Tabelle 2: Bestückungshinweise

### Schriftfelder zum Ausschneiden

| USB-zu-LPT-Konverter EZUSB-Entwicklungssystem mit AN2131SC | USB to LPT converter EZUSB development kit with AN2131SC |
| --- | --- |

Tabelle 3: Gehäuse-Beschriftung (oben und unten)

Je nach Belieben, oben oder oben und unten aufkleben. Einen Einschnitt für Aktivitäts-LED vorsehen!

| Diskette beschreibbar ® Diskette schreibgeschützt ® | disk writeable ® disk write protected ® |
| --- | --- |
| Treiberdiskette für USB-zu-LPT-Konverter, EZUSB-Entwicklungssystem | Driver Disk for USB to LPT converter, EZUSB development kit |
| Treiberdiskette für USB-zu-LPT-Konverter Erst Gerät anstecken, dann auf Aufforderung Treiberdiskette anbieten! EZUSB-„Hosentaschen“-Entwicklungssystem mit AN2131SC, Dokumentation und Beispielsoftware | Driver disk for USB to LPT converter Please plug the device first, then give Windows this driver disk on request! EZUSB pocket-shrunk development kit with AN2131SC, documentation and sample software |

Tabelle 4: Beschriftung der Installationsdiskette (wahlweise)

Eine Diskette genügt für alles, inklusive Quelltext. Nicht ausreichend ist eine Diskette für den Fall, die Cypress-Software mit drauftun zu wollen, was zwar für den Anwender sehr zweckmäßig wäre, aber copyrightmäßig bedenklich ist.

Ebenfalls ungeklärt ist zurzeit die Beigabe von usbprint.sys, der USB-Druckerunterstützung für Windows 98.

# Nutzung als Entwicklungssystem

Dieses Gerät ist auf Grund der Offenlegung aller Schnittstellen auch als vollwertiges EZUSB-Entwicklungssystem auffassbar. 17 von 18 Portpins sind an der SubD-Buchse herausgeführt. Das nicht herausgeführte steuert die Leuchtdiode und hat ohnehin keine Extrafunktion.

### Anschlüsse

An der SubD-Buchse gilt folgende Belegung:

µ §

Bild 1: Anschlussbelegung der SubD-Buchse, auch aus Sicht eines Entwicklungssystems

Wie man den Anschlüssen entnehmen kann, stehen eine Reihe allgemeiner oder dedizierter Portpins zur Verfügung, zusammengefasst:

·	Zwei asynchron-serielle Schnittstellen (fertig für Taschendatenbanken oder andere Mikrocontroller — für PCs benötigt man noch einen MAX232 oder vergleichbaren Pegelkonverter),

·	Fünf Interrupt-Eingänge, drei low-aktive und zwei high-aktive,

·	Drei Zähler-Eingänge

·	Einen Capture-Eingang (T2Ex)

·	Einen Zähler-Ausgang (T2Out)

Nicht zu suchen braucht man folgende mikrocontroller-typische Peripherie:

·	A/D-Wandler

·	Compare-Ausgang, PWM-Ausgang

·	Synchron-serielle Schnittstelle, bspw. SPI

·	I²C ist hier nicht herausgeführt

Solche Schnittstellen müssen im Ping-Pong-Verfahren nachgebildet werden.

Neue Firmware kann, wie in der Cypress-Dokumentation angegeben, komplett RAM- und EEPROM-Inhalt ersetzen.

Bei teilweiser Modifikation der Firmware kann der RAM-Adressbereich ab 0A00h für eigene Erweiterungen benutzt werden.

### Noch nicht implementiert:

Die Adresse 2Fh wird angesprungen, wenn ein Ausgabebyte >20h im Ausgabe-Datenstrom vorgefunden wird. Die Standardbehandlungsroutine setzt das C-Bit (Überlauf) als Fehlerkennung; der Aufrufer verwirft den Rest des ausgegebenen Blocks.

Die Adresse 31h wird angesprungen, wenn ein unbekannter Vendor-Request über EP0 abgewickelt wird. Die Standardbehandlungsroutine setzt das C-Bit, und der Aufrufer quittiert den Request mit STALL. (Man beachte, dass einige Vendor-Requests für das USB-Druckerinterface reserviert sind!)

Es sind hier AJMP-Befehle (keine LJMP) einzusetzen!

Die Interruptvektortabelle wird noch frei gemacht…

Die USB2LPT-Firmware selbst arbeitet, abgesehen vom Wakeup, ganz ohne Interrupts, und sogar das globale Interruptfreigabe-Bit IE ist ausgeschaltet. Firmware-Erweiterungen dürfen alle „normalen“ Interruptserviceroutinen installieren. Ausgenommen sind ISRs, die das USB-System betreffen.

| USB-zu-LPT-Konverter EZUSB-Entwicklungssystem mit AN2131SC Hergestellt in Deutschland | Treiber und Infos: http://www.tu-chemnitz.de/ ~heha/bastelecke/Rund um den PC/USB2LPT/ – haftmann#software – | USB-zu-LPT-Konverter EZUSB-Entwicklungssystem mit AN2131SC Hergestellt in Deutschland | Treiber und Infos: http://www.tu-chemnitz.de/ ~heha/bastelecke/Rund um den PC/USB2LPT/ – haftmann#software – |
| --- | --- | --- | --- |
| USB-zu-LPT-Konverter EZUSB-Entwicklungssystem mit AN2131SC Hergestellt in Deutschland | Treiber und Infos: http://www.tu-chemnitz.de/ ~heha/bastelecke/Rund um den PC/USB2LPT/ – haftmann#software – | USB-zu-LPT-Konverter EZUSB-Entwicklungssystem mit AN2131SC Hergestellt in Deutschland | Treiber und Infos: http://www.tu-chemnitz.de/ ~heha/bastelecke/Rund um den PC/USB2LPT/ – haftmann#software – |
| USB-zu-LPT-Konverter EZUSB-Entwicklungssystem mit AN2131SC Hergestellt in Deutschland | Treiber und Infos: http://www.tu-chemnitz.de/ ~heha/bastelecke/Rund um den PC/USB2LPT/ – haftmann#software – | USB-zu-LPT-Konverter EZUSB-Entwicklungssystem mit AN2131SC Hergestellt in Deutschland | Treiber und Infos: http://www.tu-chemnitz.de/ ~heha/bastelecke/Rund um den PC/USB2LPT/ – haftmann#software – |
| USB-zu-LPT-Konverter EZUSB-Entwicklungssystem mit AN2131SC Hergestellt in Deutschland | Treiber und Infos: http://www.tu-chemnitz.de/ ~heha/bastelecke/Rund um den PC/USB2LPT/ – haftmann#software – | USB-zu-LPT-Konverter EZUSB-Entwicklungssystem mit AN2131SC Hergestellt in Deutschland | Treiber und Infos: http://www.tu-chemnitz.de/ ~heha/bastelecke/Rund um den PC/USB2LPT/ – haftmann#software – |
| USB-zu-LPT-Konverter EZUSB-Entwicklungssystem mit AN2131SC Hergestellt in Deutschland | Treiber und Infos: http://www.tu-chemnitz.de/ ~heha/bastelecke/Rund um den PC/USB2LPT/ – haftmann#software – | USB-zu-LPT-Konverter EZUSB-Entwicklungssystem mit AN2131SC Hergestellt in Deutschland | Treiber und Infos: http://www.tu-chemnitz.de/ ~heha/bastelecke/Rund um den PC/USB2LPT/ – haftmann#software – |

Tabelle 5: Gehäuse-Beschriftung (graues Gehäuse) 10 Stück

| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |
| USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software | USB–LPT Hergestellt in Deutschland | Google: USB2LPT haftmann#software |

Tabelle 6: Gehäuse-Beschriftung (Stecker der Zweiten Ausgabe) 51 Stück